Újraszerkesztés dátuma: 08.03.2022

ADATLAP

FEHÉR SPECIÁLIS CORAL ALAPOZÓ

- Termékleírás

A FEHÉR SPECIÁLIS CORAL ALAPOZÓ egy professzionális termék, amelyet fehér alapozóként terveztek, és amely akril kopolimereken és speciális adalékanyagokon alapul.

- Felhasználási terület

Belső és külső felületek (vakolatok, glettelések, gipsz stb.) alapozására és előbevonására használják, háttérrétegként, mielőtt mosható festékeket felvinnék a belső és külső felületekre.

- Főbb jellemzők

  - biztosítja a szubsztrátum jó lefedettségét;

  - meghatározza a festékfogyasztás csökkenését;

  - a speciális fehér CORAL alapozó használata után elegendő egyetlen mosható CORAL réteg;

  - csökkenti és kiegyenlíti az abszorpciót a szubsztrátum szintjén;

  - növeli a festék felületi tapadását;

  - csökkentett száradási idő;

  - megőrzi a felület permeabilitását.

- Műszaki jellemzők:

| Krit. sz. | JELLEMZŐ | ELFOGADHATÓSÁGI FELTÉTELEK | ELEMZÉSI MÓDSZER |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3. |
| A | Termékjellemzők |  |  |
| 1. | Megjelenés | homogén diszperzió, lerakódások vagy szennyeződések nélkül | vizuális |
| 2. | Szín | fehér | vizuális |
| 3. | Sűrűség 230C-on, g/cm3 | 1,00 – 1,05 | SR EN ISO 2811-1:2016 |
| 4. | pH | 7 - 8 | SR EN ISO 787-9:2019 |
| 5. | Nem illékony anyagok tartalma, % | 10 ± 2 | SR EN ISO 3251:2008 |
| B | A réteg jellemzői |  |  |
| 1. | Film megjelenésű | egyenletes film, fehér | vizuális |
| 2. | Tűzveszélyességi osztályba sorolás | határozatlan teljesítmény | - |

- Használat

A termék előkészítése

Használat előtt alaposan keverje össze. Vigye fel hígítatlanul vagy legfeljebb 1:1 arányban ivóvízzel hígítottan.

Megjegyzés: Hígítás nélkül alkalmazzák, hogy a lefedés egyrétegű mosható CORAL festékkel történjen.

Felület előkészítése

A termék felvitele a felületre csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára. A felületeknek, amelyekre a festéket felviszik, tartósnak, tisztának, pormentesnek, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.

Új felületek

Az ásványi vakolatok (mész/cement vakolatok) az üzembe helyezés után 28 napig kötnek, és az elfolyó folyadékot eltávolítják, csiszolják, portalanítják és az alapozás speciális fehér Coral alapozóval történik.

A vakolatokat a gyártó ajánlása szerint kell szárítani, csiszolni, portalanítani és Korall speciális fehér alapozóval alapozni.

Régi és/vagy előre festett felületek

Ne alkalmazza oldószeralapú festékekhez vagy mész-/agyagfestékekhez.

Takarítsa meg a régi tapadásmentes festéket vagy vakolatot, és javítsa ki a

felületi hibákat (hámlás, repedések) festéssel, vágással vagy gitteléssel.

A megjavított területeket legalább 72 órán át hagyjuk száradni, majd csiszoljuk, portalanítjuk és Korall speciális fehér alapozóval alapozzuk.

A penészes felületeket Sticky penészgátló oldattal vagy Sticky Forte penészálló oldattal mossuk textil, kefe vagy ecset segítségével, majd 1-2 réteg azonos oldattal impregnáljuk.

Figyelem: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani,

hogy elkerülje a penészspórák szétszóródását a szomszédos felületeken.

Alkalmazási időköz a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell, a terméket min. 24 órával a festék felhordása előtt.

Jellegüktől függetlenül a felületeket 1-2 rétegben kell kezelni speciális fehér Coral alapozóval, hígítatlanul vagy 1:1 arányban ivóvízzel hígítva (a kezelt felület abszorpciós képességétől függően).

Az alapozó réteg akkor jó, ha szárítás után nem válik fényessé. A tartószerkezet szerinti optimális hígítási módszer megtalálása érdekében kis területű vizsgálatokat végeznek.

Fontos: Az alapozó felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a teljes felület

egyenletes rétegű azonos típusú bevonattal került lefedésre A különböző glett típusok textúrája és abszorpciója közötti különbségek

eltorzítják a festékréteg végső megjelenését (csúnya csíkok, foltok stb.).

Alkalmazási mód: kefével, görgővel vagy szórópisztollyal egyenletesen, 1-2 rétegben, a felület abszorpciójának mértékétől függően, az alapszabály az, hogy a réteg száradása után (fényes réteg) nem képződik; a teszteket kis felületeken végezzük; az alapozás után a felületnek karcállónak kell lennie; ha ezt a funkciót nem sikerült elérni, akkor egy másik réteget kell felvinni.

A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:

- környezeti hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- felületi hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- termék hőmérséklete: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- átlagos páratartalom: legfeljebb 80%;

Száradás: 2 óra a felületen, 24 óra mélységben, amely után a befejező réteg felhordható A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és felület) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.

- Fajlagos fogyasztás: 10-15 m2/ l / réteg.

A felhasználás az alkalmazási körülményektől függően változhat (felületi geometria, az alkalmazás módja, környezeti feltételek, természet és felületi előkészítés).

- Csomagolás, tárolás, szállítás

Csomagolás: A terméket lezárt műanyag dobozokba csomagolják, amelyek kapacitása:

1 l; 4 l; 10 l.

Tárolás és szállítás - A terméket eredeti csomagolásában, száraz, biztonságos helyen, napsugárzástól és időjárástól védve, 5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolják. A terméket fedett szállítóeszközzel szállítják.

Az értékvesztés veszélye fagyás esetén.

- Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 24 hónap.

- Jogszabályok

Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladékok, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik őket

Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

VOC EU határérték g/l:kat A/h: 30

Maximális VOC a használatra kész termékben, g/l: 30

Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.

A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét.

A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.